PP-CODEC

Algorithme 1 — Spécification des améliorations

Tables de paramétrage pré-calculées et corrections de seuils

Référence : Nembé, J. — Uniform temporal encoding of massive video datasets (2015)

Version 1.0 — Mars 2026

# 1. Diagnostic de la version actuelle

L’analyse du fichier validation_results.json (100 blocs, r=256) révèle un diagnostic précis : l’Algorithme 1 est parfait sur 7 des 8 composantes de décision (A, B, D, E, F, G, H = 100%), mais échoue systématiquement sur la composante C (23% de précision).

L’erreur est monolithique : le classifieur prédit R4b (codage combinatoire L4) au lieu de R2 (vecteur booléen L3) dans 77 cas sur 100. La pénalité totale est de 7 560 bits, soit un overhead de 21,4% sur le coût optimal.

## 1.1 Cause racine

Le seuil density_R4b_R2 = 0.8 est un scalaire indépendant de r et m. Or, la Proposition 2 (point 3) de l’article de Nembé établit que la frontière L3/L4 dépend de la fonction g(N) = N · C(N,r), dont les bornes inverses g⁻¹_l(2ʳ) et g⁻¹_r(2ʳ) varient avec r. Pour r=256, le seuil théorique est λ = 0,441, soit 1,8× plus bas que le seuil actuel de 0,8.

## 1.2 Synthèse des erreurs

L’erreur se décompose en trois mécanismes complémentaires :

- Seuil D34 fixe au lieu de dépendant de r. La zone L3 < L4 est [g⁻¹_l(2ʳ), g⁻¹_r(2ʳ)] et change avec r.

- Seuil D13 ignoré en pratique. δ(r,m) dépend de m via log₂(m), mais cette dépendance n’est pas calculée dynamiquement.

- Seuil D14 absent. La borne λ(r,m) = h⁻¹(mʳ) n’est pas utilisée pour discriminer L4 vs L1.

# 2. Liste des amendements

## A1 — Remplacer le seuil scalaire density_R4b_R2 par la table T2

Priorité : CRITIQUE — Impact : 77% des erreurs éliminées

Le seuil fixe density_R4b_R2 = 0.8 est remplacé par une consultation de la table T2 pour obtenir γ_l(r) et γ_r(r), les bornes exactes de la zone où L3 bat L4. Le test de sélection devient :

SI N ∈ [γ_l(r), γ_r(r)]  ALORS  encoder R2 (L3)

SINON                       encoder R4b (L4)

## A2 — Rendre δ(r,m) dynamique via la table T3

Priorité : HAUTE — Impact : frontière L1/L3 correcte

Le seuil L1 vs L3 est δ(r,m) = ⌈r · (1 − 1/log₂(m))⌉. Au lieu de le recalculer à chaque bloc, on pré-calcule la table T3 pour les couples (r, m) prédéfinis, et on interpole pour les valeurs intermédiaires.

## A3 — Ajouter la borne λ(r,m) via la table T4

Priorité : HAUTE — Impact : frontière L4/L1 correcte

La borne λ(r,m) = h⁻¹(mʳ) où h(N) = N · C(N,r) · m^N détermine la zone où L4 bat L1 : N ∈ [0, λ(r,m)]. Cette borne est absente de l’implémentation actuelle.

## A4 — Pré-calculer log₂(m) dans la table T5

Priorité : MOYENNE — Impact : performance + précision

Le terme log₂(m) apparaît dans δ(r,m), dans L1 = r·log₂(m), dans L3, et dans L4. Pour des palettes de taille fixe (m ∈ {2, 4, 8, ..., 1024}), la valeur est stockée dans la table T5. Pour les valeurs non tabulaires, un calcul exact est effectué via log2().

## A5 — Vérifier la condition g(r/2) > 2ʳ (table T1)

Priorité : BASSE — Impact : correction de robustesse

La zone D34 n’existe que si g(r/2) > 2ʳ (Proposition 2, point 3). Le calcul montre que cette condition est toujours vraie pour r ≥ 30 (voir T1), mais l’implémentation doit vérifier cette condition explicitement pour les petites valeurs de r.

## A6 — Implémenter l’Algorithme 1 complet de Nembé

Priorité : CRITIQUE — Impact : conformité théorique complète

L’implémentation actuelle utilise des seuils ad hoc au lieu de suivre l’Algorithme 1 de la Section 4 de l’article. La nouvelle version doit implémenter les étapes 00–18 exactement, en remplaçant chaque calcul de borne par une consultation de table.

# 3. Tables de paramétrage pré-calculées

## 3.1 Table T1 — Condition d’existence de D34

Vérifie si g(r/2) > 2ʳ, c’est-à-dire si la zone L3 < L4 est non vide.

Résultat : pour tout r ≥ 30, la condition est toujours satisfaite. La table est donc un garde-fou pour les cas limites.

## 3.2 Table T2 — Bornes γ_l et γ_r de la zone L3 < L4

Bornes de la zone où le vecteur booléen (L3 = R2) est plus court que l’adresse combinatoire (L4 = R4b). Fonction de r uniquement.

g(N) = N · C(N,r)     γ_l = g⁻¹_l(2ʳ)     γ_r = g⁻¹_r(2ʳ)

| r | γ_l | γ_r | γ_l/r | γ_r/r | Zone L3<L4 | Largeur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 12 | 19 | 0.4000 | 0.6333 | [12, 19] | 7 |
| 60 | 24 | 37 | 0.4000 | 0.6167 | [24, 37] | 13 |
| 120 | 51 | 70 | 0.4250 | 0.5833 | [51, 70] | 19 |
| 240 | 105 | 136 | 0.4375 | 0.5667 | [105, 136] | 31 |
| 256 | 113 | 144 | 0.4414 | 0.5625 | [113, 144] | 31 |
| 480 | 217 | 264 | 0.4521 | 0.5500 | [217, 264] | 47 |
| 512 | 232 | 281 | 0.4531 | 0.5488 | [232, 281] | 49 |
| 900 | 417 | 484 | 0.4633 | 0.5378 | [417, 484] | 67 |
| 1024 | 476 | 549 | 0.4648 | 0.5361 | [476, 549] | 73 |
| 1800 | 850 | 951 | 0.4722 | 0.5283 | [850, 951] | 101 |
| 2048 | 970 | 1079 | 0.4736 | 0.5269 | [970, 1079] | 109 |
| 3600 | 1724 | 1877 | 0.4789 | 0.5214 | [1724, 1877] | 153 |
| 4096 | 1967 | 2130 | 0.4802 | 0.5200 | [1967, 2130] | 163 |

Lecture : pour r=256, L3 bat L4 quand N ∈ [113, 144], soit λ ∈ [0.44, 0.56].

Asymptotique : γ_l/r → 0.5 et γ_r/r → 0.5 quand r → ∞ (zone qui se resserre autour de r/2).

## 3.3 Table T3 — Seuil δ(r,m) pour L1 vs L3

Seuil au-delà duquel l’encodage full state (L1) est plus court que le vecteur booléen (L3).

δ(r,m) = ⌈r · (1 − 1/log₂(m))⌉     L1 < L3  ssi  N > δ(r,m)

| r \ m | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 0 | 60 | 81 | 90 | 96 | 100 |
| 240 | 0 | 120 | 161 | 180 | 192 | 200 |
| 256 | 0 | 128 | 171 | 192 | 205 | 214 |
| 512 | 0 | 256 | 342 | 384 | 410 | 427 |
| 900 | 0 | 450 | 601 | 675 | 720 | 750 |
| 1024 | 0 | 512 | 683 | 768 | 820 | 854 |

Cas particulier : pour m=2, δ = 0, donc L3 est toujours plus court que L1 (normal : log₂(2)=1).

## 3.4 Table T4 — Borne λ(r,m) pour L4 vs L1

Borne de la zone où L4 (combinatoire) est plus court que L1 (full state).

h(N) = N · C(N,r) · m^N     λ(r,m) = h⁻¹(mʳ)

L4 < L1  ssi  N ∈ [0, λ(r,m)]

| r \ m | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 26 | 58 | 83 | 99 | 108 | 112 |
| 240 | 53 | 118 | 168 | 200 | 217 | 227 |
| 256 | 57 | 126 | 180 | 213 | 232 | 242 |
| 512 | 115 | 254 | 361 | 429 | 467 | 487 |
| 900 | 203 | 448 | 637 | 756 | 823 | 858 |
| 1024 | 231 | 510 | 725 | 860 | 937 | 977 |

## 3.5 Table T5 — Valeurs pré-calculées de log₂(m)

Utilisé dans les formules δ(r,m), L1, L3, L4. Pour les puissances de 2 c’est un entier exact ; pour les autres valeurs, précision f64.

| m | log₂(m) | m | log₂(m) | m | log₂(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1.000000 | 3 | 1.584963 | 5 | 2.321928 |
| 4 | 2.000000 | 6 | 2.584963 | 7 | 2.807355 |
| 8 | 3.000000 | 10 | 3.321928 | 12 | 3.584963 |
| 16 | 4.000000 | 15 | 3.906891 | 20 | 4.321928 |
| 32 | 5.000000 | 24 | 4.584963 | 48 | 5.584963 |
| 64 | 6.000000 | 128 | 7.000000 | 255 | 7.994353 |
| 256 | 8.000000 | 512 | 9.000000 | 1024 | 10.000000 |

# 4. Algorithme 1 corrigé

Le pseudo-code ci-dessous remplace les seuils ad hoc par des consultations de tables. Chaque étape est tracée vers une proposition de l’article de Nembé.

## 4.1 Pseudo-code

ENTRÉES : r, m, N

00. Charger tables T2[r], T3[r][m], T4[r][m], T5[m]

01. log2m  ← T5[m]          // ou calcul si m non tabulé

02. γ_l    ← T2[r].γ_l       // borne inf zone L3<L4

03. γ_r    ← T2[r].γ_r       // borne sup zone L3<L4

04. δ_rm   ← T3[r][m]        // seuil L1 vs L3

05. λ_rm   ← T4[r][m]        // seuil L4 vs L1

// Détermination de la stratégie optimale

06. SI N > max(λ_rm, δ_rm)   // Zone L1 optimale

07.     RETOURNER L1

08. SINON SI N ∈ [γ_l, min(γ_r, δ_rm)]  // Zone L3 optimale

09.     RETOURNER L3 (= R2)

10. SINON                   // Zone L4 optimale

11.     RETOURNER L4 (= R4b)

## 4.2 Garantie de correction

Cet algorithme implémente exactement la Proposition 3 de l’article :

LC(N) = L1 · 1_{D14 ∩ D13} + L3 · 1_{D13_bar ∩ D34} + L4 · 1_{D14_bar ∩ D34_bar}

où D13 = {N ∈ [δ_rm, r]}, D14 = {N ∈ [λ_rm, r]}, D34 = {N ∈ [γ_l, γ_r]}.

La stratégie L2 est absente car L4 < L2 presque sûrement (Proposition 2, point 1).

## 4.3 Interpolation pour les valeurs non tabulées

Si r ou m n’est pas dans la table, deux options :

- Calcul exact à l’initialisation. Les fonctions g⁻¹ et h⁻¹ sont calculées par recherche dichotomique une seule fois à l’ouverture du flux. Coût : O(r·log(r)) par initialisation.

- Interpolation linéaire. Entre deux valeurs tabulées r1 < r < r2, on interpole : γ_l(r) ≈ γ_l(r1) + (γ_l(r2) − γ_l(r1)) · (r − r1) / (r2 − r1). Précision suffisante pour les tables T2 et T3.

# 5. Impact attendu

## 5.1 Sur le fichier de validation actuel (r=256)

Avec γ_l = 113 et γ_r = 144, les 77 blocs erronés (R4b → R2) seront correctement classés dès que N ∈ [113, 144]. L’accuracy de la composante C passera de 23% à une estimation de 93–95%, et l’overhead descendra de 21,4% à moins de 2%.

## 5.2 Généralisation multi-résolution

Le méta-codec PP-CODEC opère à des résolutions variables (r ∈ {120, 240, 900, ...}). Les tables pré-calculées garantissent que la sélection de stratégie est optimale pour chaque résolution sans recalcul.

## 5.3 Performances

La consultation d’une table est O(1) contre O(r) pour un calcul de g⁻¹ par dichotomie. Pour un flux vidéo de 256×256 pixels à 30 fps, cela représente 1,97 million de décisions/seconde éliminées.

# 6. Plan de mise en œuvre

- Phase 1 (immédiat) : Générer les tables T1–T5 et les embarquer dans le module crate::codec::lookup_tables.

- Phase 2 (1 semaine) : Remplacer select_encoding() par l’Algorithme 1 corrigé utilisant les tables.

- Phase 3 (validation) : Rejouer les 100 blocs de validation_results.json et vérifier que l’accuracy C passe à ≥ 93%.

- Phase 4 (extension) : Ajouter la fonction d’interpolation pour les r et m non tabulés. Test sur r ∈ {100, 200, 300, 500, 700, 1500}.

- Phase 5 (proptest) : Property-based tests : pour tout (r, m, N), vérifier que select_encoding(N, r, m) retourne le code de longueur minimale.